## BIOETANOL

## Zemědělský pohled – cukrová řepa

Do lihobenzinových programů zemí našeho severního mírného pásma bývá vedle obilí řazena i cukrová řepa. Její přednosti jsou zřejmé - ukládání dobře zkvasitelné rezervní látky (sacharosy), vysoký produkční potenciál (nejméně 45 t/ha), vysoká výtěžnost tvorby lihu z cukru, pozitivní role v osevním postupu, dobrá využitelnost vedlejších produktů atd.

Pro výrobu etanolu lze použít i jiné zemědělské plodiny, které obsahují zkvasitelné cukry, rozložitelné na glukózu a fruktózu. Z jedné molekuly glukózy nebo fruktózy pak vznikají dvě molekuly etanolu a dvě molekuly oxidu uhličitého. To je ovšem výtěžnost teoretická, praktická je nižší a u různých plodin je různá. U nás připadají pro výrobu etanolu v úvahu následující suroviny, z nichž lze z 1 t získat etanolu:	brambory (18 % škrobu)	115 la

pšenice (60 % škrobu)	400 la

žito/ječmen (54 % škrobu)	340 la

cukrovka (17 % sacharózy)	100 la.

Přihlédneme-li k polním výnosům těchto plodin, kde můžeme počítat s těmito hodnotami:

brambory	20  t/ha

pšenice	 4,5 t/ha

žito/ječmen	 3,6 t/ha

cukrovka	45  t/ha,

potom z 1 ha orné plochy můžeme získat etanolu: brambory	2,2 m3

pšenice	1,8 m3

žito/ječmen	1,2 m3

cukrovka	4,5 m3

Tedy vztaženo na obdělávanou půdu poskytuje cukrovka 2 – 3 x více etanolu než ostatní plodiny, které by mohly pro tuto výrobu připadat v úvahu.

Tato skutečnost je energetickým výnosem z plochy, který činí u	brambor	129 GJ/ha

pšenice	158 GJ/ha

cukrovky 	259 GJ/ha.

Je společným zájmem pěstitelů, zpracovatelů i ostatních zúčastněných subjektů, aby cukrovka byla do programu zahrnuta i v ČR.

Krom užití bioetanolu buď přímo do benzínu a nebo po zpracování na ETBE, nabízí se i spalování v kogenerační jednotce se ziskem tepla a elektrické energie. To spolu s výrobou bioplynu z vyslazených řepných řízků umožňuje maximální využití biomasy cukrovky.

Na další vysokou prospěšnost cukrovky poukázala i studie vypracovaná v Německu, v níž se konstatuje, že 1 ha cukrovky vlivem velké listové plochy vyrobí při fotosyntéze 2,5 krát více kyslíku než 1 ha lesa. Z toho se odvozuje, že 1 ha cukrovky se postará o kyslík pro 58 lidí.

#### Řepa jako plodina

Cukrová řepa (Beta vulgaris L. ) je dvouletá merlíkovitá rostlina, pěstovaná u nás od devatenáctého století pro zdužnatělý kořen s relativně vysokým obsahem sacharosy.Je počítána mezi technické plodiny, neboť se pěstuje výhradně pro průmyslové zpracování. Na vyšší obsah sacharózy byla vyšlechtěna z krmné řepy.

V posledních deseti letech prošlo pěstování cukrovky rychlým vývojem. Jak ukazuje tab. 1., výnosy se od roku 1990 do roku 1999 zvýšily o 38 %, obsah sacharózy v bulvách o 1 % absolutně. (Oficiální čísla za cukrovarnickou kampaň 2000/2001 nebyla v době uzávěrky článku k dispozici.)

Tabulka 1.: Vývoj našeho řepařství v letech 1990 - 2000

| ###### Rok | Sklizňová plocha (tis. ha) | Výnos (t/ha) | Cukernatost (% hm.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 120,1 | 33,9 | 16,3 |
| 1993 | 110,8 | 40,0 | 16,8 |
| 1996 | 103,7 | 42,1 | 17,0 |
| 1999 | 57,9 | 46,9 | 17,3 |
| odhad 2000 | 62 | min. 50,0 | min. 17,5 |

Společnými činiteli zvyšování výnosů jsou zejména velmi kvalitní odrůdy, jejichž osivo je k nám  dnes výhradně dováženo, vysoce účinné pesticidy, moderní sklízecí stroje aj.

Tabulka 1. rovněž zachycuje strmý pokles pěstební plochy cukrovky v posledním období. Cukrovka během něj zcela opustila jihočeský a západočeský kraj, její vymizení hrozí i v kraji severočeském, kde se v roce 1999 sklidilo jen pět tisíc hektarů.

Přitom je cukrovka při současném zaorávání hnoje a chrástu jednoznačně zlepšující plodinou, která zanechává na pozemku vysoký podíl organické hmoty. Jako hlubokokořenící rostlina prokypřuje půdu a při snižujícím se počtu přejezdů se současně zlepšuje i problematické druhotné utužení pozemku.

Může se zdát, že při současné sklizňové ploše 62 000 ha je cukrovka okrajovou záležitostí. Při redukci se však její plochy koncentrovaly o nejúrodnějších oblastí naší republiky jako je Polabí či střední Morava, kde jsou podniky s vysokým procentickým zastoupením cukrovky v osevním postupu. V těchto oblastech je cukrovka nosnou plodinou. Obrázek 1. ukazuje rozmístění pěstitelských ploch cukrovky  v ČR.

#### Obr. 1.  Rozmístění pěstitelských ploch v ČR

Praha

Brno

Ostrava

#### Řepa jako surovina

##### Složení a výtěžnosti

Kořen cukrovky má sušinu 25 %. Z hmotnosti kořene asi 17 % absolutně tvoří sacharosa (rozmezí je velmi široké, prakticky od 12 do 20 i více procent), 1,2 % dusíkaté látky, 0,6 % popel, 4,1 % vláknina a 2,4 % pektin. Pro nízkou sušinu a složení, příznivé pro rozvoj mikroflóry, je po sklizni skladovatelná jen po dobu několika dní, maximálně týdnů.

Výzkumy ukazují, že při pěstování řepy na bioetanol je rozhodující výnos polarizačního cukru, nikoliv obsah melasotvorných látek. Toto kritérium nejlépe splňují odrůdy typu normální až výnosový. Jak se ale zmíníme dále, je nutné bulvy cukrovky před fermentací nejprve zpracovat cukrovarem do podoby, vyhovující metabolizmu kvasinek. Řepy na etanol i na bílý cukr tedy budou zpracovávány společně, a výběr odrůd i mechanizmus výkupu je nutné zachovat stejný.

##### Systém výkupu a zpracování

Cukrová řepa je při svém výhradním průmyslovém využití a díky krátké skladovatelnosti úzce vázaná na zpracovatele. V únoru a březnu podepisují cukrovary s pěstiteli smlouvu na množství cukrovky, před začátkem sklizně sestavují časový harmonogram dodávek. Na základě odhadů výnosu, probíhajících v srpnu, a zpracovatelských kapacit jednotlivých závodů je nutné sklizeň a svoz cukrovky velmi dobře zkoordinovat.

Jelikož řepa, vykupovaná na etanol, by podléhala stejným pravidlům, nebyl by problém ji do stávajícího pořádku začlenit. Pro cukrovar by to pravděpodobně znamenalo prodloužení kampaně, eventuelně nutnost zvýšení zpracovatelské kapacity v přední části provozu.

##### Nejvhodnější materiál – černý sirob

Doposud sloužila jako hlavní lihovarnický substrát melasa. Pro výrobu palivového lihu ji ale použít nelze, neboť její současná produkce sotva kryje domácí poptávku. V ČR se v roce 1999 vyrobilo jen 107 000 t melasy, což představuje výrobu necelých 350 000 hl lihu. Můžeme tedy mluvit o nedostatku melasy.

V rámci lihobenzínového programu navíc nesmí docházet ke zvyšování produkce cukru, proto veškerá sacharóza, nakoupená v cukrovce pro výrobu etanolu, musí být z cukrovaru odebrána dříve, než se promítne do množství vyrobeného bílého cukru. Také tuto podmínku melasa nesplňuje.

Pro výrobu lihu není možné použít nevyslazené řepné řízky. To proto, že sacharosa, uložená uvnitř řepných buněk, je pro lihovarnické kvasinky nedostupná. Tyto mikroorganismy s poměrně chudým enzymovým vybavením totiž neumějí rozkládat buněčnou stěnu, tvořenou komplexem polysacharidů typu celulosy a hemicelulosy. Zkvasitelné cukry je proto třeba z buněk nejprve uvolnit. Zatím nejlepším průmyslově ověřeným způsobem je extrakce, užívaná v cukrovarnické technologii.

Vhodný materiál se hledá mezi cukrovarnickými meziprodukty, které se navzájem liší obsahem cukru, sušinou, obsahem barevných látek, skladovatelností apod. Společnost VUC Praha, a.s. ověřovala možnost využití některých těchto materiálů k výrobě etanolu přímo v provozních podmínkách. Šlo o zpracování těžké šťávy v lihovaru Chrudim (1995) a surové šťávy a černého sirobu v lihovaru Kojetín (1999). Schéma cukrovaru s odběrem meziproduktů na výrobu lihu ukazuje obrázek 2.

Pro výrobu lihu se jako velmi vhodný jeví tzv. černý sirob. Je to jeden z produktů varny (viz. schéma na obrázku 2). Svými vlastnostmi je poměrně blízký melase, má např. vysoký obsah barevných látek, vysokou sušinu a dobrou skladovatelnost. Díky tomu může sloužit k výrobě lihu po celý rok, čímž zcela vyrovná nevýhodu krátké skladovatelnosti řepy.

Obr. 2.: Schéma cukrovaru s odběrem meziproduktů na výrobu lihu

Černý sirob má obsah cukru asi o 10 % vyšší než melasa (tj. kolem 60 % hm.), jeho množství se pohybuje od 8 do 10 % zpracované řepy. Množství černého sirobu, odkládaného na výrobu bioetanolu, je proto možné snadno spočítat. Například pokud by cukrovar denně zpracovával 1 000 t řepy na etanol (celková zpracovatelská kapacita cukrovaru by byla 5 000 t řepy za den), denní množství černého sirobu by bylo 400 až 500 t.

##### Vedlejší produkty zpracování cukrovky

Při výrobě lihu z řepy vznikají některé zemědělsky využitelné materiály. Předně jsou to vyslazené cukrovarské řízky, vznikající v cukrovaru, dále pak na samém konci zpracovatelského řetězce vznikající lihovarské výpalky.

###### Řepné řízky

Vyloužené řepné řízky jsou buněčné stěny po teplém extrakčním procesu, resp. lisování. Jako materiál se objevují na vodním konci extraktoru (tedy na opačném, než odchází sacharóza), kde se jejich sušina pohybuje mezi 6 až 8 %. Dále se lisují, takže jejich výsledná sušina může přesahovat 20 %.

Množství cukrovarských řízků o sušině 10 % činí cca 52 % na řepu. Jejich složení ukazuje tabulka 2.

Tab. 2. Složení řepných řízků o 10%ní sušině

| dusíkaté látky | 0,7 - 1 % |
| --- | --- |
| vláknina | 1,8 % |
| popeloviny | 0,6 % |
| bezdusíkaté látky výtažkové z toho cukr | 5 % 0,3 - 0,6 % |

Pro své složení, obsah vegetativní vody, minerálních látek aj. příznivých složek jsou řízky velmi vhodným objemovým krmivem. V čerstvém stavu se však velmi rychle kazí, takže se většinou konzervují silážováním. Jejich sušení zatím není pro vysokou energetickou náročnost příliš časté.

Siláž z řepných řízků je výborné objemové krmivo. Řepná vláknina v něm není lignifikovaná, a proto je lehko stravitelné nejen pro skot, ale i pro prasata. Při silážování řízků do venkovního žlabu je třeba maximálně dbát na hygienu práce. Základním požadavkem je sušina materiálu, která by se měla pohybovat mezi 18 až 20 %. Velmi důležité je také dostatečné vytěsnění kyslíku a zakrytí jako předpoklad pro průběh anaerobního kvašení. Toto všechno činí z přípravy kvalitní žlabové siláže poměrně náročnou záležitost. V poslední době se rozšiřuje také technologie silážování objemové píce do nepropustných polyetylenových vaků.

###### Melasové výpalky

Lihovarské výpalky vznikají v průmyslových lihovarech, využívajících melasu, ze zápary po vydestilování etanolu. Mají červenohnědou až hnědočernou barvu, po odchodu z kolony teplotu cca 90 oC a sušinu asi 10 % . Dále se zahušťují alespoň na sušinu 50 % a využívají se jako hnojivo. Zahuštěné obsahují kolem 15 % dusíku, více jak 20 % draslíku, asi 4 % vápníku a v malé míře i fosfor. Jediným přínosem výpalků pro půdu není jen obsah jednotlivých živin, ale i jejich charakter.

Velmi příznivá je například dynamika dusíku, který výpalky obsahují. Jde o dusík organický, pocházející z kvasinkové biomasy, který není díky organickým vazbám ani při podzimní aplikaci z půdy vyplavován.

Zbytkové cukry, organický dusík a jiné živiny činí z výpalků lehce využitelný živný roztok pro prakticky všechny typy mikroorganismů. Jejich použití je proto vhodné pro stimulaci biologické aktivity a rozvoj půdní mikroflóry. Přídavkem výpalků je také možno urychlit rozklad zaorané slámy, a tím hlavně na farmách bez živočišné výroby částečně vyrovnat deficit organické hmoty v půdě.

Výpalky se doporučují hnojit ve dvou až tříletém rytmu v dávkách 2,5 až 3 t/ha. Je třeba, aby rozstřikovací závoj utvořil na půdě jemné rozdělení kapiček, a aby výpalky byly pokud možno okamžitě zaorány kypřičem nebo rotačním kultivátorem. Dusík z takto zapravených výpalků je soustředěn ve vrstvě od 0 do 60 cm, kde je plně k dispozici kořenovému systému většiny plodin.

V roce 1992 byly v ÚKZÚZ u provedeny pokusy s melasovými výpalky, které ověřovaly jejich použití v kombinaci s různými organickými hnojivy. Pokusy ukázaly, že aplikace samotných výpalků nahradí ze 45 % dávky tradičních minerálních hnojiv (NPK), směs výpalků a slámy nahradí NPK z 58 % a směs výpalků s kejdou v poměru 1:2 dokonce ze 66 %. Zahuštěné výpalky jsou pěstitelům poskytovány zatím většinou zdarma nebo za velmi symbolické částky.

Všechny tyto skutečnosti jsme považovali za důležité uvést, abychom poukázali na přednosti cukrovky jako energetické plodiny a nastínili konkrétní technické řešení jejího využití k výrobě lihu. Věříme, že tyto argumenty a návrhy najdou své adresáty a velmi prospěšný lihobenzinový program podporovaný státem  přinese své výhody i pěstitelům a zpracovatelům cukrovky.