Možnosti pro využití kvasného lihu vyrobeného ze zemědělských surovin při výrobě paliv

Využití lihu v různých státech světa s sebou přineslo rozmach technologií a nové postupy pro, které umožňují použití lihu v různých podobách a směsích. Při vytváření těchto technologií byl vždy kladen důraz na možnost využití v současnosti obvykle používaných spalovacích motorů a ostatních druhů generátorů, bez toho, aby použitý líh snížil jejich výkonnost. Množství , druh a způsob úpravy lihu byl vždy také otázkou cenovou, kde se především jedná o zahrnutí všech finančních přínosů (zemědělství, zaměstnanost, životní prostředí), které použití lihu vyrobeného ze zemědělských (obnovitelných surovin přináší, především oproti dovozu paliv ze zahraničí.

Kvasný líh jako chemická sloučenina

Líh (synonyma: etanol, alkohol, bioetanol) je tradičně vyráběn fermentací produktů získaných z rostlin, které mohou poskytnout laciný zdroj sacharidů. V klimatických podmínkách ČR se ponejvíce pro tento účel používá cukrová řepa, obiloviny a brambory.

Po zpracování těchto surovin v lihovaře získáváme hlavní produkt líh a vedlejší produkty, kde mezi nejvýznamnější patří výpalky a oxid uhličitý.

V závislosti na úpravě technologického zařízení může být líh vyráběn v různých koncentracích, přičemž obsah vlastní chemické sloučeniny etanolu se pak udává v procentech.

Pokud se hovoří o lihu jako surovině pro výrobu energie a paliv je především procentický obsah etanolu velmi důležitý. Pro některé účely je dokonce nutné použít tzv. líh bezvodý, který je vyráběn speciálním postupem.

Palivářské hledisko

O lihu a jeho derivátech se hovoří jako o „kyslíkatých sloučeninách tzv. oxigenátech“. Oxygenáty jsou v benzínových směsích zdrojem kyslíku, jehož obsah dle evropské normy pro bezolovnatý benzín může být nejvýše 2,7 %. Pokud se týče vlivu kyslíkatých sloučenin na emise zážehových motorů obecně se uvádí, že přídavek 2,7% hm. kyslíku má za následek 15%ní snížení imisí uhlovodíku  a asi 25% snížení imisí oxidu uhelnatého. Přítomnost kyslíkatých sloučenin snižuje teplotu hoření palivové směsi, a tím pozitivně ovlivňuje imise oxidu dusíku. Vlastnosti oxygenátů jsou blíže uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1 Porovnání vlastností oxygenátů

| Vlastnost | ETBE | MTBE | Etanol | Metanol | Benzín | Nafta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obsah kyslíku (% hm.) | 15,7 | 18,2 | 34,7 | 49,9 | 0 | 0 |
| hustota (kg/m3) | 752 | 746 | 789 | 793 | 745 | 820 |
| bod varu (oC) | 73 | 55 | 78 | 64 | 26-230 | nezjištěn |
| výhřevnost (MJ/l) | 26,9 | 26,3 | 21,3 | 15,9 | 32,6 | 34,9 |
| oktanové číslo RON/MON* | 118/102 | 118/100 | 130/96 | 133/99 | 95/85 | - |

*RON - teoretické oktanové číslo

MON - motorové oktanové číslo

Způsoby využití lihu pro výrobu paliv

1) Zpracování lihu na ETBE a náhrada ETBE za doposud používaný oxygenát MTBE .

ETBE (ethylterc.butylether) vyrábí se  reakcí etanolu s isobutenem. V benzínových směsích by tato sloučenina mohla nahradit MTBE (methylterc.butylether).

Platná legislativa v ČR umožňuje příměs 15% ETBE do benzínových směsí. Líh ve formě ETBE je používán především ve Francii. Lihovary jsou ve Francii převážně součástí velkých cukrovarů, čímž jsou minimalizovány náklady na přepravu surovin a k výrobě lihu lze použít libovolné meziprodukty výroby cukru (melasu, sirob apod.)

ETBE je třeba vidět především jako náhradu v současnosti zdravotně nevyhovujícího MTBE.  Z palivářského hlediska má ETBE lepší vlastnosti než MTBE např. nižší tenzi par, nižší rozpustnost ve vodě, vyšší bod varu.

Výroba ETBE je povětšinou realizovaná v upravených jednotkách, které slouží nebo sloužily pro výrobu MTBE. Pro podnikatele v oblasti palivového využití je stavba takové jednotky značnou investicí, a proto se jako daleko pružnější řešení (ne nutně to nejlepší) jeví přímé mísení lihu do benzínových směsí.

2) Použití lihu jako přímé složky benzinů

Postup uplatňovaný již v předválečném Československu a v současnosti využíván především ve státech Jižní a Severní Ameriky. Údaje z USA hovoří o výrobě 3,5 milionů hektolitrů lihu použitého jako přímé příměsi do benzínů. Toto množství odpovídá 12.5 milionu tunám kukuřice sklízené z plochy 1,7 milionu hektaru.

Líh se používá povětšinou používá jako bezvodý s koncentrací etanolu 99,7%. Je možné použití i lihu z větším podílem vody.

Platná legislativa v ČR umožňuje příměs 5% lihu do benzínových směsí. Tento podíl podobně jako množství 15% ETBE zaručuje dodržení maximálně přípustného množství kyslíku. Při přípravě benzínových směsí je nutné doplnit směs o tzv. kosolventy, které zabraňují oddělení lihu ve směsi při dlouhodobém skladování.

Přímé mísení  lihu je možné ve vyšším poměru. Adekvátně by se pak mohla zvýšit potřeba lihu a tím i kapacita jeho výroby v ČR.

3) Esterifikace řepkového oleje

Použití kvasného lihu (etanolu) při esterifikaci řepkového oleje, ve výrobě „zelené nafty“, jako náhradu za dosud používaný metanol. Namísto MEŘO se pak získává EEŘO (ethyl ester řepkového oleje). Tato technologie je používána ve Francii. Podmínky pro tuto aplikaci jsou v ČR sledovány v rámci výzkumného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum. Při současném množství zpracovávané řepky pro palivové účely by nahrazení metanolu etanolem znamenalo uplatnění asi 65 tis. hektolitrů bezvodého kvasného lihu. Aby toto řešení výroby esteru řepového oleje bylo možné, je třeba především upravit znění zákona o spotřební dani.

4) Použití lihu jako alternativního paliva pro stacionární zařízení, používaná k výrobě tepla

V ČR bylo zahájeno budování sítě stacionárních stanic na výrobu tepla. V současné době je již instalováno cca 400 těchto stanic. K výrobě tepla jsou používány  v těchto stanicích klasické pohonné hmoty. K těmto účelům by bylo možno využít alternativních paliv s použitím lihu.

5) Použití lihu jako přímé složky pohonných hmot, používaných v dieselových motorech

Použití etanolu (lihu) v dieslových motorech je známo a technicky ověřeno. Například v městských aglomeracích ve Švédsku jezdí autobusy na paliva, obsahující více než 90 % etanolu. Obdobná řešení existují v USA v souvislosti se zákonem o čistotě ovzduší (Clean Air Act). Tato řešení však vyžadují speciální úpravy motorů a formulování směsí paliv. Vzhledem k vlastnostem etanolu je u těchto řešení nutno počítat s růstem spotřeby pohonných hmot         o více než 50 %. Tato řešení jsou motivována limity, určujícími čistotu ovzduší. V řadě zemí je právě zákon o čistotě ovzduší motivem pro zavádění těchto druhů paliv.

Závěr

Pomineme-li diskuse, vedené o složení emisí z různě formulovaných paliv, pozitivem pro etanol, vyrobený ze zemědělských surovin zůstává neoddiskutovatelná přednost, spočívající v tom, že při spalování lihu, vyrobeného ze zemědělských surovin se jedná o využívání obnovitelné energie, vracející do ovzduší  pouze takové emise, které předtím přeměnila fotosyntézou z ovzduší. Spalováním fosilních surovin se naopak stále zvyšuje koncentrace spalin v ovzduší.

Autor:

Dr. Ing. Pavel Šimůnek

Ministerstvo zemědělství ČR