141/1997 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 20. června 1997

o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Změna: 82/2000 Sb.

Změna: 82/2000 Sb. (část)

Ministerstvo  zemědělství  v  dohodě  s  Ministerstvem průmyslu

a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu

a o  změně  a  doplnění  zákona  č.  455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších předpisů,

a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):

§ 1

Technické požadavky na výrobní zařízení lihovarů

a jejich uspořádání

(k § 5 zákona o lihu)

(1)  Výrobním   zařízením  lihovaru  jsou   přístroje,  potrubí

a prostory,  ve  kterých  je  líh  a  lihové  páry  neregistrované

kontrolním lihovým měřidlem (dále jen "měřidlo"), jakož i zařízení

na  jímání  lutrových  vod  a  odloučených  olejů a vosků, přičemž

lutrovými  vodami se  rozumí  vody  vznikající při  získávání lihu

způsobem stanoveným zákonem, a to po destilačním oddělení lihu.

(2)  Výrobní zařízení  lihovaru se  vyrábí z  kovu nebo  jiného

materiálu  odolného vůči  působení lihu,  lihových par, provozních

teplot a tlaků.

(3)  K  pájení  se  používá  jen  tvrdé  pájky.  K  utěsnění se

používají jen hmoty  odolné vůči změnám a působení  teplot a tlaků

a působení lihu a lihových par.

(4)  Potrubí, kterým  je veden   líh a  lihové páry,  nesmí být

poškozené ani vyspravované.

(5) Nátěry  výrobního zařízení lihovaru  nesmí zakrývat skladbu

materiálu, ze  kterého je zařízení  vyrobeno. Prochází-li potrubí,

kterým je  veden líh a lihové  páry, zdí nebo stropem,  ponechá se

kolem tohoto potrubí prostor k prohlídce.

(6) Spojovací potrubí chladiče s měřidlem musí mít:

a) spád,

b) vnitřní průměr odpovídající výkonu destilačního přístroje,

c) plechový   kryt   na   všech   spojích  (přírubách,  kohoutech,

šroubeních apod.).

(7)  Plechový  kryt  podle  odstavce  6  písm.  c)  se  zhotoví

z nenatřeného pozinkovaného plechu a uzpůsobí k přiložení závěry.

(8)  Na  spojovacím  potrubí  chladiče  s  měřidlem se umísťují

epruvety,  kohoutky  k   odběru  vzorků,  odvzdušňovací  zařízení,

regulátory  množství  odtékajícího   lihu  a  zařízení  zamezující

vniknutí páry a zápary do měřidla.

(9) Vrací-li  se zpětný tok lihu  do varného kotle destilačního

přístroje, musí

a) přívodní  záparové  potrubí  ústit  do  zvláštní  kovové nádoby

upevněné na  dně varného kotle  destilačního přístroje tak,  že

tato nádoba  zůstane naplněna záparou i  po vyprázdnění varného

kotle a přívodní potrubí bude zcela ponořeno do zbylé zápary,

b) být vypouštěcí  výpalkové potrubí seřízeno  tak, aby ve  varném

kotli destilačního přístroje zbyly výpalky minimálně v množství

odpovídajícím 10 procentům objemu varného kotle.

(10) V  lihovaru chemickém, kde je  při výrobě používána oběhová

(refluxní)  nádrž, se  odtah syntetického  destilačně rafinovaného

lihu z této nádrže seřídí tak, aby při odtahu lihu z této nádrže

a) do potrubí pro syntetický technický líh vznikl líh s minimálním

obsahem  vyšších  alkoholů  a  těkavých  látek  stanovených pro

syntetický technický líh,

b) do splaškové nádrže byl  líh znehodnocen smícháním se surovinou

pro výrobu syntetického technického lihu.

(11) V pěstitelské pálenici, kde  se úkapy a dokapy odvádějí do

zařízení  pro  jímání  lutrových  vod,  se  směs  úkapů  a  dokapů

s lutrovými vodami považuje za lutrové vody.

§ 2

Technické požadavky na zařízení pro skladování lihu

(k § 14 zákona o lihu)

(1) Zařízením  pro skladování lihu jsou  nádrže, sudy, přepravní

nádoby  nebo obaly,  které splňují  požadavky stanovené  zvláštním

zákonem,1) ve kterých je skladován a přepravován změřený líh.

(2) Zařízení pro skladování lihu  se vyrábí z materiálu odolného

proti působení lihu.

(3) Nádrž má tvar pravidelného válce nebo hranolu.

(4) Dno nádrže je mírně skloněné  a na nejnižším místě nádrže se

umístí výpusť s kohoutem umožňující čerpání lihu.

(5) Nádrž  se opatří označením objemu  a označením množství lihu

zbývajícího pod nulovým bodem.

(6) Nádrž se plní maximálně do 95 procent objemu.

(7) Armatury na  dolní části nádrže se vyrábějí  z ocele, mosazi

nebo mědi.  Nádrž se opatří  průlezem o průměru  minimálně 600 mm.

Odvzdušňování se  připojí na nejvyšší část  nádrže a uzpůsobí tak,

aby se v něm neusazoval líh nebo voda.

(8) Nádrže  vyšší než 2 m  se opatří na plášti  v každé čtvrtině

výšky  vzorkovacími kohouty  k  odebrání  vzorků z  různých vrstev

anebo  ve  víku  otvorem  uzpůsobeným  pro  spuštění  vzorkovacího

zařízení umožňujícího odebrání vzorků z různých vrstev.

------------------------------------------------------------------

1) § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

§ 3

Metody stanovení objemového množství

a objemové koncentrace lihu

a způsob výpočtu množství lihu

[k § 21 odst. 1 písm. b) zákona o lihu]

(1)  Pro stanovení  objemového množství  a objemové  koncentrace

lihu jsou rozhodné výsledky měření

a) hustoty stanovené pyknometrickou metodou,

b) hustoty stanovené areometrem,  který splňuje podmínky stanovené

zvláštním  právním  předpisem1)  pro   měření  při  teplotě  20

stupňů C, nebo

c) metodou plynové chromatografie.

(2)  Objemová  koncentrace  lihu   v  přiboudlině  se  stanovuje

pyknometrickou  metodou v  destilátu z  vodního roztoku  získaného

extrakcí přiboudliny  petroléterem za přídavku  nasyceného roztoku

chloridu sodného nebo metodou plynové chromatografie.

(3)  Hustota se  vypočítá podle  vzorce uvedeného  včetně hodnot

koeficientů v příloze č. 1 části A.

(4) Při  stanovení objemového množství  lihu, kdy objem  lihu je

měřen  ve  skladovacích  nádržích   z  oceli  nebo  v  měřidlech2)

z britania,  se provádí  korekce na  tepelnou objemovou roztažnost

těchto  materiálů  vynásobením  zjištěného  objemu  lihu korekčním

faktorem uvedeným v příloze č. 1 části B.

(5)  Při  stanovení  objemové  koncentrace  lihu  pyknometrickou

metodou  se  provádí  korekce  na  tepelnou  objemovou  roztažnost

pyknometrů  z  různých  druhů  skla  vynásobením  zjištěné hustoty

korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části C.

(6)  Výpočet  objemového  množství  etanolu  se provádí způsobem

uvedeným v příloze č. 1 části D.

(7) Při  použití více způsobů  měření uvedených v  odstavci 1 je

rozhodující výsledek měření  provedeného metodou stanovení hustoty

pyknometricky.

------------------------------------------------------------------

1) § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

2) § 3 vyhlášky  Ministerstva financí č. 140/1997  Sb., o kontrole

výroby  a oběhu  lihu a  o provedení  dalších ustanovení zákona

o lihu s tím souvisejících.

§ 4

Druhy denaturačních prostředků a jejich minimální množství

a účel použití denaturovaného lihu

(k § 10 zákona o lihu)

Druhy denaturačních prostředků, jejich minimální množství a účel

použití denaturovaného lihu jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 5

Členění základních druhů lihu a jejich kvalitativní znaky

(k § 11 zákona o lihu)

(1) Podrobnější  členění  základních  druhů  lihu a kvalitativní

znaky jednotlivých druhů lihu jsou uvedeny v příloze č. 3.

(2) Zvláštně denaturovaný líh musí splňovat fyzikální a chemické

požadavky stanovené pro příslušný druh lihu.

§ 6

Metody stanovení kvalitativních znaků

(k § 11 zákona o lihu)

(1) Obsah metanolu se stanovuje metodou plynové chromatografie.

(2)  Obsah   vyšších  alkoholů  se   stanovuje  metodou  plynové

chromatografie  a  vyjadřuje  se  jako  součet  zjištěných  obsahů

jednotlivých vyšších alkoholů.

(3)  Obsah  aldehydů  se  stanovuje  kolorimetricky  s  použitím

fuchsinsiřičitého činidla a vyhodnocuje se jako obsah acetaldehydu

nebo  metodou plynové  chromatografie a  vyjadřuje se  jako součet

zjištěných obsahů jednotlivých aldehydů.

(4)  Obsah  furalu  se  stanovuje  kolorimetricky  nebo  metodou

plynové chromatografie.

(5) Obsah volných kyselin,  jejichž celkový obsah se vyhodnocuje

jako  obsah  kyseliny  octové,  se  stanovuje  titrací vzorku lihu

zbaveného   kysličníku  uhličitého   roztokem  hydroxidu   sodného

o koncentraci 0,1 mol/l, popřípadě metodou plynové chromatografie.

(6) Obsah  dusíkatých zásad, jejichž  obsah se vyhodnocuje  jako

obsah  metylaminu, se  stanovuje titrací  vzorku roztokem kyseliny

sírové o  koncentraci 0,005 mol/l  na indikátor podle  Maa-Zuazagy

nebo na bromkresolovou zeleň nebo metodou plynové chromatografie.

(7) Obsah odparku se stanovuje ze  vzorku o objemu 250 ml u lihu

kvasného rafinovaného  velejemného nedenaturovaného nebo  o objemu

100  ml  u  ostatních  druhů  nedenaturovaného  lihu.  Po odpaření

a vysušení vzorku  za teploty 103  stupně C až  107 stupňů C  a po

jeho  ochlazení v  exsikátoru se  vysušený zbytek  vzorku zváží na

analytických vahách.

(8)  Obsah  esterů  se  stanovuje  titrací  vzorku lihu roztokem

hydroxidu  sodného  o  koncentraci  0,1  mol/l  na indikátor podle

Simpsona  a  vyhodnocuje  se  jako  obsah  octanu  etylnatého nebo

metodou  plynové   chromatografie  a  vyjadřuje   se  jako  součet

zjištěných obsahů jednotlivých esterů.

(9)  Obsah dietyléteru  a benzenu  se stanovuje  metodou plynové

chromatografie.

(10) Celkový obsah vyšších  alkoholů a ostatních těkavých složek

u lihu  syntetického  technického  se  stanovuje  metodou  plynové

chromatografie.

(11)  Obsah  těkavých  denaturačních  prostředků v denaturovaném

lihu se stanovuje metodou plynové chromatografie.

(12)  Rozlišení lihu  kvasného  a  lihu syntetického  se provádí

izotopovými metodami.

(13) Obsah   Denatonium   benzoátu   (Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-

-carbamoyl-methyl-amonium  benzoát) se  stanoví metodou  kombinace

plynové  chromatografie  s  hmotnostní  spektrometrií nebo metodou

kombinace  vysokoúčinné  kapalinové  chromatografie  s  hmotnostní

spektrometrií.

(14)  Obsah  2-methyl-2-propanolu  se  stanoví  metodou  plynové

chromatografie.

§ 7

Normy ztrát lihu

[k § 21 odst. 1 písm. e) zákona o lihu]

Základ pro výpočet jednotlivých druhů norem ztrát lihu a jejich

výše jsou stanoveny v příloze č. 4.

§ 8

Ztráty dopravní

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

(1)  Ztráty  dopravní  se  stanoví  jako  rozdíl mezi odeslaným

a přijatým množstvím lihu. Dopravní  ztráty zahrnují úbytky, které

vznikají

a) přirozeným vypařením lihu v průběhu dopravy,

b) v důsledku  přípustných  rozdílů   měření  množství  lihu  před

odesláním a po přijetí lihu.

(2) Dopravní  ztráty se nevztahují  na množství lihu  obsaženého

v hotových výrobcích vyrobených z lihu.

(3) Čerpání normy ztrát se posuzuje u každého jednotlivého obalu

samostatně.  Do  základu  pro   výpočet  normovaných  ztrát  nelze

zahrnout  množství  lihu  v  těch  obalech,  u nichž nebyla ztráta

zjištěna nebo u nichž  byla zjištěna ztráta přesahující normovanou

ztrátu.

§ 9

Ztráty manipulační

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty  manipulační  jsou  úbytky  lihu  vznikající  při  příjmu

a vydávání  lihu  a  při  jiné  technologicky  nezbytné manipulaci

s lihem (přečerpávání lihu u výrobce a zpracovatele lihu). K těmto

ztrátám patří i ztráty vzniklé při přečerpávání lihu před dopravou

lihu v případech, kdy líh nelze vyskladnit přímo z lihového skladu

do přepravních nádob a jímek a líh musí být napřed přečerpáván.

§ 10

Ztráty skladovací

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty  skladovací  jsou  úbytky  lihu  ve  skladech lihu, které

vznikají odpařením v průběhu skladování.

§ 11

Ztráty stáčecí

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty  stáčecí  se  stanoví  jako  rozdíl  mezi množstvím lihu

obsaženého  ve  výrobku  určeném   ke  stáčení  a  množstvím  lihu

obsaženého v  hotovém výrobku předaném na  sklad zpracovatele lihu

ve spotřebitelském balení.

§ 12

Ztráty při úpravách lihu

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

(1)  Ztráty  rafinační  se  stanoví  jako  rozdíl mezi množstvím

surového  lihu použitého  k rafinaci  a množstvím  lihu obsaženého

v rafinovaném lihu a v úkapech, dokapech a přiboudlinách.

(2) Ztráty  dehydratační se stanoví  jako rozdíl mezi  množstvím

lihu  použitého  k  dehydrataci  a  množstvím  lihu  obsaženého ve

vyrobeném   bezvodém   lihu   a   dalších   vedlejších  produktech

dehydratace obsahujících líh.

(3) Ztráty  rektifikační se stanoví jako  rozdíl mezi množstvím

lihu obsaženého  v destilátech určených k  rektifikaci a množstvím

lihu obsaženého v rektifikovaném destilátu a v úkapech a dokapech.

(4) Ztráty  regenerační se stanoví  jako rozdíl mezi  množstvím

lihu  obsaženého v  látkách, ze  kterých má  být líh znovu získán,

a množstvím získaného regenerovaného lihu.

§ 13

Ztráty při zpracování lihu

[k § 2 odst. 1 písm. k) zákona o lihu]

Ztráty  lihu při  zpracování lihu  se stanoví  jako rozdíl mezi

množstvím  lihu použitého  k  výrobě  a množstvím  lihu obsaženého

v polotovaru nebo v hotovém výrobku.

§ 14

Přechodné ustanovení

Výpočet norem ztrát lihu se provádí podle dosavadních předpisů

a) v lihovarech průmyslových,  zvláštních lihovarech provádějících

rafinaci lihu nebo zušlechťování destilátů a ve Správě hmotných

rezerv do 30. září 1997,

b) v lihovarech  zemědělských a  ovocných do  dne ukončení sezonní

výroby a při nepřetržité výrobě pak do 30. září 1997,

c) v lihovarech a zvláštních lihovarech neuvedených pod písmeny a)

a b) a  u výrobců lihovin a  ostatních zpracovatelů lihu včetně

octáren do 31. prosince 1997,

d) v lihovarech,  které jsou  současně i  výrobci lihovin,  do dne

ukončení sezonní  výroby lihu a při  nepřetržité výrobě lihu do

30. září 1997.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.

Ministr:

Ing. Lux v. r.